รายงานผลการปฏิบัติการ: 7.6.1 Packet Tracer – WAN Concepts (Lab 14)

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- สำรวจและระบุประเภทของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ WAN สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Consumer WAN) และภาคธุรกิจ (Business WAN)

- วิเคราะห์สื่อกลาง (Media), พอร์ตการเชื่อมต่อ และบทบาทหน้าที่ของอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Modem/Splitter/SFP)

- ตรวจสอบการแจกจ่าย IP Address บนเครือข่าย WAN และการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellular Data)

- ทดสอบและอธิบายลักษณะการเข้าถึงเครือข่ายระหว่าง Private WAN และ Public Web Server

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี WAN ในระบบเครือข่าย (WAN Technologies Overview)

| ประเภทเครือข่าย | เทคโนโลยี WAN ที่ใช้ | สื่อกลาง (Media) | อุปกรณ์แปลงสัญญาณ / โมดูล | แหล่งที่มาของ IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home Cable Network | Cable Broadband | Coaxial Cable | Coaxial Splitter + Cable Modem | DHCP จาก Cable ISP |
| Home DSL Network | DSL (Digital Subscriber Line) | Telephone Cable (RJ-11) | DSL Modem | DHCP จาก Telco |
| Mobile Device | Cellular Network (3G/4G) | Wireless / RF Signals | Cellular Antenna (ภายในเครื่อง) | DHCP จาก Telco (198.51.100.100) |
| Business Stores (สาขา) | Metro Ethernet / Fiber | Fiber Optic Cable | SFP Module (GLC-LH-SMD) | การกำหนดค่าภายในองค์กร |
| Business HQ to ISP | Leased Line / Serial WAN | Serial Cable (V.35 / Smart Serial) | Serial WIC Interface | การกำหนดค่าจาก ISP |

ผลการทดลองและการตอบคำถาม

Part 1: Investigate Consumer WAN Technologies for Home and Mobile Devices

Step 1: สำรวจเทคโนโลยี Consumer WAN (DSL, Cable, Cellular)

- What are the WAN technologies in use?

  - คำตอบ: เครือข่ายตามบ้านใช้เทคโนโลยี Cable Broadband และ DSL

- What media is used to connect the two home networks to the ISP? What devices in the home networks are directly connected to the ISP?

  - คำตอบ:

    - เครือข่าย Cable ใช้สาย Coaxial เชื่อมต่อจาก ISP ไปยังอุปกรณ์ Coaxial Splitter

    - เครือข่าย DSL ใช้สายโทรศัพท์ (Phone Cable / RJ-11) เชื่อมต่อจาก Telco ไปยัง DSL Modem

- What ports are available on the DSL modem and what is connected to them?

  - คำตอบ: มี 2 พอร์ตหลัก ได้แก่ พอร์ต RJ-11 (Phone) เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์จากชุมสาย Telco และพอร์ต RJ-45 (Ethernet) เชื่อมต่อไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router

- What is the purpose of the DSL modem?

  - คำตอบ: แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัลที่วิ่งบนสายโทรศัพท์ (High-frequency DSL Signals) ให้กลายเป็นสัญญาณ Ethernet เพื่อใช้งานกับ LAN ภายในบ้าน

- What is the type of connection between the ISP/Telco/Cable Company network and the Home Cable Network? Why is the splitter necessary?

  - คำตอบ: เชื่อมต่อด้วยสาย Coaxial โดยจำเป็นต้องมี Splitter เพื่อแยกสัญญาณความถี่ระหว่างสัญญาณภาพ/โทรทัศน์ (ส่งต่อไปยัง TV) และสัญญาณข้อมูลดิจิทัล (ส่งต่อไปยัง Cable Modem)

- What does the cable modem do? What connections does it have?

  - คำตอบ: แปลงสัญญาณข้อมูล RF บนสาย Coaxial ให้เป็นสัญญาณ Ethernet มีการเชื่อมต่อแบบ Coaxial (F-connector) ฝั่งขาเข้า และพอร์ต Ethernet (RJ-45) ฝั่งขาออก

- Which port does the cable from the cable modem connect to on the home wireless router? Where did the interface IP address come from?

  - คำตอบ: เชื่อมต่อไปยังพอร์ต Internet (WAN) ของ Wireless Router และได้รับ IP Address โดยอัตโนมัติผ่านโปรโตคอล DHCP จาก ISP

- What is the Smartphone's IP address? Where did the IP address come from?

  - คำตอบ: ได้รับ IP Address หมายเลข 198.51.100.100 ผ่านทาง DHCP จากเครือข่าย Telco/Cellular Provider

- What data service is the cellphone currently using (cellular data or Wi-Fi)?

  - คำตอบ: กำลังเชื่อมต่อผ่านระบบ Cellular Data (3G/4G Network)

Step 2: สำรวจเทคโนโลยี Business WAN

- What different types of connections do you see in use in the Business network?

  - คำตอบ: มีการใช้งาน 3 สื่อกลาง ได้แก่ สายทองแดง (Ethernet over Copper/UTP), สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายสัญญาณแบบ Serial

- What types of interfaces are present on the StoreNet switch?

  - คำตอบ: มีพอร์ตทองแดงแบบ Gigabit Ethernet และช่อง Modular Port 4 ช่อง ซึ่งมีการติดตั้งโมดูลแปลงสัญญาณใยแก้วนำแสง GLC-LH-SMD (SFP Transceiver) จำนวน 3 ตัว สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย Fiber

- Which interfaces and media are used to connect the store networks to the Business Headquarters network? Why was this done?

  - คำตอบ: ใช้สาย Fiber Optic เชื่อมต่อผ่าน SFP Module บนสวิตช์ StoreNet เนื่องจากร้านค้าสาขาอยู่ห่างไกลเกินระยะทำการมาตรฐาน 100 เมตรของสายทองแดง UTP ทำให้ต้องใช้สายใยแก้วนำแสงที่มีการลดทอนต่ำและรองรับระยะทางไกล

- What type of WAN service is used to connect the Business Headquarters router to the ISP?

  - คำตอบ: ใช้การเชื่อมต่อแบบ Serial WAN (Point-to-Point Link)

Part 2: การทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Verification)

- ผลการทดสอบ Ping ภายในระบบ:

  - โฮสต์ทั้งหมดภายใน Business WAN และ Consumer WAN สามารถ Ping ไปยัง Web Server (Public Internet Server) ได้สำเร็จ 100%

  - โฮสต์จากฝั่ง Business WAN ไม่สามารถ Ping ไปยังโฮสต์ในฝั่ง Consumer WAN ได้ และในทางกลับกันก็ไม่สามารถ Ping ข้ามหากันได้

- เหตุผลทางเทคนิค:

  - อุปกรณ์ตามบ้าน (Consumer) ใช้งาน Private IP และอยู่หลัง NAT/Firewall บน Wireless Router ทำให้อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ Route กลับเข้ามาหาเครื่อง Client ได้โดยตรง

  - เครือข่ายทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อเพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ไม่ได้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามระหว่างกัน (เช่น Site-to-Site VPN หรือ Dedicated Private Peering)

สรุปผลการทดลอง

- Consumer WAN: เน้นการประหยัดต้นทุนและใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิม (สายโทรศัพท์สำหรับ DSL, สายเคเบิลทีวีสำหรับ Cable) โดยมีโมเด็มทำหน้าที่แปลงสัญญาณเข้าสู่ Ethernet LAN

- Business WAN: เน้นความเสถียร แบนด์วิดท์ และระยะทาง จึงนิยมใช้สาย Fiber Optic ร่วมกับโมดูล SFP ในการเชื่อมโยงสาขา และใช้ Leased Line / Serial Link เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์บริการข้อมูล

- โครงสร้างของ WAN แต่ละประเภทถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ด้านระยะทาง (Distance), แบนด์วิดท์ (Bandwidth), ความปลอดภัย (Security) และงบประมาณในการติดตั้งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน