# รายงานผลการทดลอง Lab 10: Modify Single-Area OSPFv2

## 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- Part 1: เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรโตคอล OSPF (Modify OSPF Default Settings) เช่น Hello Timer, Dead Timer และค่า Bandwidth

- Part 2: เพื่อทดสอบและยืนยันการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเครือข่ายหลังจากปรับเปลี่ยนการตั้งค่า (Verify Connectivity)

## 2. ตารางการกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเทอร์เฟซ (Interface) | IPv4 Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 |  |
| R2 | G0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 |  |
| R3 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 |  |
| PC1 | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Web Server | NIC | 64.100.1.2 | 255.255.255.0 | 64.100.1.1 |

## 3. ขั้นตอนการทดลองและการตั้งค่า (Configuration & Steps)

### ส่วนที่ 1: การปรับเปลี่ยน Hello และ Dead Timers

การเชื่อมต่อ OSPF จะคงอยู่ได้ (Adjacency) ค่า Timers ของเร้าเตอร์ทั้งสองฝั่งจะต้อง ตรงกัน เมื่อเราเปลี่ยนค่าบน R1 การเชื่อมต่อกับ R2 จะขาดลงชั่วคราว (DOWN) จนกว่าเราจะไปตั้งค่าให้ R2 มีค่าเท่ากัน

- การตั้งค่าบน R1:

- R1> enable

- R1# configure terminal

- R1(config)# interface s0/0/0

- R1(config-if)# ip ospf hello-interval 15

- R1(config-if)# ip ospf dead-interval 60

- การตั้งค่าบน R2 (เพื่อให้การเชื่อมต่อกลับมาเป็น FULL):

- R2> enable

- R2# configure terminal

- R2(config)# interface s0/0/0

- R2(config-if)# ip ospf hello-interval 15

- R2(config-if)# ip ospf dead-interval 60

### ส่วนที่ 2: การปรับค่า Bandwidth เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง OSPF

โปรโตคอล OSPF จะคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุดโดยอิงจาก Cost ซึ่งแปรผกผันกับค่า Bandwidth หากเราปรับค่า Bandwidth ให้ต่ำลง OSPF จะมองว่าเส้นทางนั้นมี Cost สูงขึ้น และจะเลือกเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทน

- การตั้งค่าบน R1: ปรับ Bandwidth บน S0/0/0 ให้เหลือ 64 Kb/s (มีผลเฉพาะการคำนวณ Cost ไม่ได้ลดความเร็วพอร์ตจริง)

- R1(config-if)# bandwidth 64

## 4. ผลการทดลองและการตรวจสอบ (Results & Verification)

- สถานะ OSPF Adjacency: หลังจากปรับค่า Hello เป็น 15 วินาที และ Dead เป็น 60 วินาที ทั้งบน R1 และ R2 พบว่าข้อความ Log แจ้งเตือนสถานะกลับมาเป็น FULL สำเร็จ

- การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง (Traceroute):

  - ก่อนปรับ Bandwidth: เมื่อใช้คำสั่ง tracert 64.100.1.2 จาก PC1 ข้อมูลจะวิ่งผ่าน R2 (172.16.3.2)

  - หลังปรับ Bandwidth: เมื่อกำหนด bandwidth 64 บน R1 ไปยัง R2 ค่า Cost ของเส้นทางนี้สูงขึ้น ส่งผลให้ OSPF เปลี่ยนเส้นทาง (Re-route) ทราฟฟิกไปผ่านทาง R3 (192.168.10.6) แทน

- การทดสอบ Ping: อุปกรณ์ End devices ทั้งหมด (PC1, PC2, PC3 และ Web Server) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จและมี Full Connectivity ตามปกติ

## 5. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่าการทำงานของ OSPFv2 จำเป็นต้องอาศัยการจับคู่พารามิเตอร์ที่ตรงกันระหว่างเร้าเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน (Neighbor) โดยเฉพาะ Hello Interval และ Dead Interval หากค่าสองค่านี้ไม่ตรงกัน OSPF จะไม่สามารถสร้าง Neighbor Adjacency ได้ นอกจากนี้ การกำหนดค่า Bandwidth บนอินเทอร์เฟซ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม Traffic Engineering (การจัดการเส้นทาง) เนื่องจาก OSPF นำค่านี้ไปใช้คำนวณ Metric (Cost) เราจึงสามารถบังคับให้ทราฟฟิกวิ่งไปในเส้นทางสำรองที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วทางกายภาพของฮาร์ดแวร์