# รายงานผลการทดลอง Lab 11: Propagate a Default Route in OSPFv2

## 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- Part 1: เพื่อตั้งค่าเส้นทางเริ่มต้น (Default Route) ไปยังอินเทอร์เน็ต และกระจาย (Propagate) เส้นทางนั้นไปยังเร้าเตอร์ตัวอื่นๆ ผ่านโปรโตคอล OSPF

- Part 2: เพื่อทดสอบและยืนยันว่าโฮสต์ภายในเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึง Web Server บนอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จ

## 2. ตารางการกำหนดหมายเลขไอพี (Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเทอร์เฟซ (Interface) | IPv4 Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 |  |
| R2 | G0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 172.16.3.2 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/1/0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 |  |
| R3 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/0/0 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 |  |
|  | S0/0/1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 |  |
| PC1 | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC2 | NIC | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Web Server | NIC | 64.100.1.2 | 255.255.255.0 | 64.100.1.1 |

## 3. คำถามและคำตอบก่อนการตั้งค่า (Pre-Configuration Q&A)

ก่อนทำการตั้งค่า ได้มีการทดสอบการเชื่อมต่อ (Ping) จาก PC ไปยัง Web Server (64.100.1.2) และตรวจสอบ Routing Table ซึ่งพบผลลัพธ์ดังนี้:

- คำถาม: การทดสอบ Ping จาก PC ไปยัง Web Server สำเร็จหรือไม่? (Were any of the pings successful?) ตอบ: ไม่สำเร็จ (No.)

- คำถาม: ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าอะไร และอุปกรณ์ใดเป็นผู้ส่งข้อความนั้น? (What message did you receive, and which device issued the message?) ตอบ: ได้รับข้อความแจ้งว่า "Destination unreachable" โดยเร้าเตอร์ R2 เป็นผู้ส่งข้อความนี้กลับมา

- คำถาม: ข้อความใดใน Routing table ที่เป็นตัวบ่งบอกว่าการ Ping ไปยัง Web Server จะล้มเหลวอย่างแน่นอน? (What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?) ตอบ: ข้อความ "Gateway of last resort is not set" (เนื่องจากเร้าเตอร์ยังไม่มีการระบุเส้นทางออกสำหรับไอพีที่ไม่มีในตาราง)

## 4. ขั้นตอนการตั้งค่า (Configuration Steps)

### ขั้นตอนที่ 1: การสร้างเส้นทาง Default Route บน R2

กำหนดให้ R2 ซึ่งเป็นเร้าเตอร์ทางออก (Border Router) ชี้เส้นทาง Default Route ออกไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ต Serial0/1/0

R2> enable

R2# configure terminal

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0

### ขั้นตอนที่ 2: การกระจาย Default Route เข้าสู่ OSPF

กำหนดให้ R2 นำเส้นทาง Default Route ที่เพิ่งสร้างขึ้น ไปประกาศกระจายให้กับเร้าเตอร์ตัวอื่น ๆ ในเครือข่าย OSPF (R1 และ R3)

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# default-information originate

## 5. ผลการทดลองและการตรวจสอบ (Verification)

- ตรวจสอบ Routing Table บน R1 และ R3: เมื่อใช้คำสั่ง show ip route จะพบการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  - พบข้อความระบุ Gateway เริ่มต้น: Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0 (บน R1)

  - พบเส้นทาง OSPF External type 2 (O*E2): O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:00:08, Serial0/0/0

  - หมายเหตุ: เส้นทางนี้ถูกกระจายมาจาก R2 โดยอัตโนมัติ ทำให้ R1 และ R3 รู้จักทางออกสู่อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องคอนฟิก Static Route เพิ่มเติม

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Ping Test): เมื่อทดสอบ Ping จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง IP ของ Web Server (64.100.1.2) อีกครั้ง พบว่าสามารถ เชื่อมต่อได้สำเร็จ (Ping Successful)

## 6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

การทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของคำสั่ง default-information originate ในโปรโตคอล OSPF แทนที่เราจะต้องไปกำหนดค่า Static Default Route (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0) ในเร้าเตอร์ทุกตัวภายในองค์กร เราสามารถตั้งค่าที่เร้าเตอร์ทางออก (Edge Router / R2) เพียงตัวเดียว จากนั้นให้ OSPF ทำหน้าที่กระจายเส้นทางนี้ (ในฐานะเส้นทางประเภท External Route หรือ O*E2) ไปยังเร้าเตอร์ตัวอื่น ๆ ในพื้นที่ (Area) โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดภาระในการบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกได้