รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 7

หัวข้อ: Packet Tracer – Wireless Technology Exploration - Physical Mode

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- สำรวจโครงสร้างและรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย

- เพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับห้องประชุม (Boardroom)

- เพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้กับร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ในจุดอับสัญญาณเครือข่ายมือถือ (Cellular Dead Zone)

- เพิ่มการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับการทำงานในโฮมออฟฟิศ (Home Office)

2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

บริษัท XYZ Corporation กำลังขยายขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสำหรับสำนักงานสาขา รวมถึงรองรับพนักงานที่ต้องการทำงานจากระยะไกล (Remote work) ในปฏิบัติการนี้ (ผ่านมุมมอง Physical Mode) จะทำการตรวจสอบศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่เดิม และดำเนินการติดตั้งพร้อมกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการการเชื่อมต่อ

3. ข้อมูลที่อยู่เครือข่าย (Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเทอร์เฟซ (Interface) | หมายเลข IP (IP Address) | ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask) | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporate Router | G1/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G2/0 | 192.168.4.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | G3/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| Corporate Server | Fa0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Corporate WLC | G2 | 192.168.1.50 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| LAP-C1 ถึง C6 | G0 | DHCP | N/A | N/A |
| Laptop (Corporate) | Fa0 | DHCP | N/A | N/A |
| Branch Router | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G2/0 | 192.168.4.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| Branch Server | Fa0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| Branch WLC | G2 | 192.168.2.50 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| LAP-B1 ถึง B6 | G0 | DHCP | N/A | 192.168.2.1 |
| CO Server | N/A | 192.168.5.2 | 255.255.255.252 | 192.168.5.1 |
| Cellular | N/A | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| CO Router | G0/0 | 192.168.5.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | G1/0 | 192.168.6.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | G3/0 | 192.168.3.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| Cell Towers 0-5 | Coaxial 0-2, 4-5 | N/A | N/A | N/A |

4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การสำรวจเครือข่ายไร้สาย (Explore the Wireless Network)

- การสำรวจโครงสร้าง: สำรวจพื้นที่จำลอง Home City ซึ่งประกอบด้วย 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ Corporate Office, Branch Office, Central Office (CO), Home Office และ Coffee Shop

- การทดสอบการเชื่อมต่อ: ใช้ Laptop ใน Corporate Office เพื่อทดสอบ Ping ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Branch Office และ CO Backbone รวมถึงใช้ Smartphone ฝั่ง CO ทดสอบ Ping เข้าสู่ Corporate Office Server เพื่อดูเส้นทางการเชื่อมต่อข้ามเทคโนโลยี

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับห้องประชุม (Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom)

- การติดตั้ง Access Point: นำอุปกรณ์ Access Point แบบ Lightweight (LAP-PT) ไปติดตั้งในห้องประชุมของสำนักงานสาขา (Branch Office) ซึ่งเป็นจุดอับสัญญาณ เสียบสายอะแดปเตอร์แปลงไฟ และตั้งชื่ออุปกรณ์ว่า LAP-B6 พร้อมกำหนดรัศมีการกระจายสัญญาณ (Coverage Range) ที่ 75 เมตร

- การเชื่อมต่อและทดสอบ: เชื่อมต่อพอร์ต G0 ของ AP เข้ากับสวิตช์ผ่านสายทองแดง (Copper Straight-Through) จากนั้นรอให้ Laptop ในห้องประชุมรับหมายเลข IP ผ่าน DHCP และทดสอบ Ping ไปยัง Corporate Server เพื่อยืนยันการสื่อสาร

ส่วนที่ 3: การเพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายสำหรับร้านกาแฟในจุดอับสัญญาณมือถือ

- การเชื่อมต่อ Cell Tower: นำสาย Coaxial เชื่อมต่อระหว่างเสาสัญญาณ Cell Tower ที่ร้านกาแฟเข้ากับพอร์ต Coaxial ของ Central Office Server

- การแชร์อินเทอร์เน็ต (Tethering): ตั้งค่า Smartphone ของลูกค้าที่ได้รับ IP แล้ว ให้เปิดใช้งานการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth (Discoverable) จากนั้นนำ Laptop มา Pair บลูทูธและทำการ Tether อินเทอร์เน็ต

- การทดสอบ: เมื่อ Laptop ได้รับ IP Address ให้ใช้ Command Prompt เพื่อ Ping ทดสอบกลับไปยัง Cellular Gateway และ Corporate Office Server

ส่วนที่ 4: การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายสำหรับโฮมออฟฟิศ (Home Office)

- การเดินสายเคเบิล: เชื่อมต่อสายทองแดงจาก Cable Modem ไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router และนำสาย Coaxial จาก Cable Modem ไปเชื่อมต่อกับพอร์ตบนตู้อุปกรณ์ที่ Central Office (CMTS)

- การตั้งค่า Wireless Router: ตรวจสอบว่า Router ได้รับการกำหนดค่าให้รับ IP แบบ DHCP ฝั่งขาออก (Internet) และตั้งค่า DHCP ภายในเพื่อแจก IP ตั้งแต่ 192.168.0.100 เป็นต้นไป

- การตั้งค่าความปลอดภัย: สร้างเครือข่าย 2.4 GHz ชื่อ SSID homesweethome เลือกความปลอดภัยแบบ WPA2-Personal และกำหนด Passphrase เป็น mySecureNet

- การใช้งานและการทดสอบ: นำ Laptop ในบ้านเชื่อมต่อเข้ากับ SSID ที่สร้างขึ้น ยืนยันรหัสผ่าน และทดสอบ Ping ไปยัง Router กลาง, Corporate Server และ Branch Office Server

5. การตอบคำถามและวิเคราะห์ผล (Results & Reflections)

จากส่วนที่ 1: การสำรวจเครือข่าย

- สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันอย่างไรและใช้สายประเภทใด?

  - Corporate Office เชื่อมต่อกับ Branch Office และ Central Office ด้วยสาย Fiber Optic ส่วน Home Office ในช่วงแรกยังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ

- LWAP ใน Corporate Office มีการเชื่อมต่อเข้าระบบอย่างไร?

  - LWAP เชื่อมต่อด้วยสายทองแดงผ่านสวิตช์ เพื่อวิ่งเข้าไปหา Wireless LAN Controller (WLC)

- เสาสัญญาณ (Cell Towers) เชื่อมต่อกับ Central Office Server อย่างไร?

  - เชื่อมต่อเข้าสู่ CO Server ด้วยสายเคเบิลแบบ Coaxial

- การเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง Smartphone กับ Corporate Server ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

  - Smartphone ใช้คลื่น Cellular เชื่อมกับ Cell Tower -> Cell Tower ใช้สาย Coaxial เชื่อมกับ CO -> CO ใช้สาย Fiber เชื่อมไปยัง Corporate Office

การสะท้อนความคิดเห็น (Reflection Questions):

- เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมอบประโยชน์โดยรวมอะไรให้แก่ผู้ใช้งานปลายทาง?

  - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างอิสระ โดยปราศจากข้อจำกัดทางกายภาพเรื่องสายเคเบิล เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย (Mobility)

- รูปแบบเครือข่ายไร้สายประเภทใดมีประโยชน์สูงสุด?

  - ไม่มีรูปแบบใดดีที่สุดแบบเด็ดขาด ประสิทธิภาพสูงสุดเกิดจากการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสื่อสารไร้รอยต่อ เช่น ในแล็บนี้ที่มีการใช้ Bluetooth เชื่อมต่อ Laptop กับ Smartphone เพื่อยืมเส้นทาง Cellular ในการส่งข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์หลัก

- เทคโนโลยีต่างๆ มีประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไร?

  - Bluetooth: เหมาะกับการเชื่อมต่อระยะสั้น เช่น หูฟัง เมาส์ ปริ้นเตอร์ หรือการแชร์อินเทอร์เน็ต (Tethering) ระยะใกล้

  - Cellular: มอบอิสระในการเข้าถึงทรัพยากรองค์กรจากระยะไกล โดยไม่ต้องอยู่ในเขตพื้นที่อาคารหรือสำนักงาน ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่ไม่มีสายเคเบิลหรือ Wi-Fi บริการ

  - Wi-Fi: ให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลคล้ายคลึง Cellular แต่ถูกจำกัดระยะทางไว้แค่ในรัศมีของอาคารหรือสถานประกอบการ มีความเร็วที่เสถียรและเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่มในพื้นที่เฉพาะเจาะจง

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

ปฏิบัติการนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมทางกายภาพ (Physical Layer) ของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน ได้แก่ การเชื่อมโยงระดับองค์กร (Fiber/WLC), เครือข่ายเซลลูลาร์ (Cellular/Coaxial), การเชื่อมต่อระดับบุคคล (Bluetooth Tethering) และเครือข่ายระดับบ้าน (Cable Modem/Wireless Router) การบูรณาการเทคโนโลยีไร้สายเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กร นอกสถานที่ หรือทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ