รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab8

หัวข้อ: Packet Tracer – Basic Router Configuration Review

### 1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- กำหนดหมายเลข IPv4 และ IPv6 แบบ Static ให้กับอินเทอร์เฟซของเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)

- ตั้งค่าการทำงานพื้นฐานให้กับ Router

- ตั้งค่า Router เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อระยะไกลผ่าน SSH

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย

- ดึงข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญจาก Router

- แปลความหมายของไฟล์การตั้งค่าเริ่มต้น (Startup Configuration) และตารางเส้นทาง (Routing Table)

- ตรวจสอบสถานะการทำงานของอินเทอร์เฟซต่างๆ

### 2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

ในการปฏิบัติการนี้ จะเป็นการทบทวนคำสั่งระบบปฏิบัติการ IOS ของอุปกรณ์เครือข่ายอย่างครอบคลุม โดยมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ R2 ตามข้อกำหนดและตารางหมายเลขไอพีที่ให้มา (ส่วนเราเตอร์ R1 และอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว) การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

- การตั้งค่าพื้นฐานและอินเทอร์เฟซต่างๆ บนเราเตอร์

- การใช้ SSH เพื่อรีโมทเข้าสู่ระบบเราเตอร์ และใช้คำสั่งตรวจดูข้อมูลที่จำเป็น (Show commands)

### 3. ตารางหมายเลขไอพีเครือข่าย (Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเทอร์เฟซ (Interface) | IP Address / Prefix (IPv4 & IPv6) | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | G0/0/0 | 10.0.4.1 /24 2001:db8:acad:4::1 /64 fe80::2:a (Link-local) | N/A |
|  | G0/0/1 | 10.0.5.1 /24 2001:db8:acad:5::1 /64 fe80::2:b (Link-local) | N/A |
|  | S0/1/0 | 10.0.3.2 /24 2001:db8:acad:3::2 /64 fe80::1:c (Link-local) | N/A |
|  | S0/1/1 | 209.165.200.225 /30 2001:db8:feed:224::1/64 fe80::1:d (Link-local) | N/A |
| PC1 | NIC | 10.0.1.10 /24 2001:db8:acad:1::10 /64 | 10.0.1.1 fe80::1:a |
| PC2 | NIC | 10.0.2.10 /24 2001:db8:acad:2::10 /64 | 10.0.2.1 fe80::1:b |
| PC3 | NIC | 10.0.4.10 /24 2001:db8:acad:4::10 /64 | 10.0.4.1 fe80::2:a |
| PC4 | NIC | 10.0.5.10 /24 2001:db8:acad:5::10 /64 | 10.0.5.1 fe80::2:b |

### 4. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การตั้งค่าอุปกรณ์และทดสอบการเชื่อมต่อ (Configure Devices and Verify Connectivity)

- ตั้งค่า PC: เข้าไปกำหนดค่า IPv4, IPv6 และ Default Gateway ให้กับ PC3 และ PC4 ตามตาราง

- ตั้งค่าพื้นฐานของ Router (R2):

  - เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เป็น R2

  - ตั้งรหัสผ่านระดับ Privileged EXEC เป็น c1sco1234

  - ตั้งชื่อโดเมนเป็น ccna-lab.com และปิดการค้นหา DNS (no ip domain-lookup)

  - เปิดใช้งานการเข้ารหัสผ่านทั้งหมด (service password-encryption)

  - สร้างบัญชีผู้ใช้ SSHadmin และรหัสผ่าน 55Hadm!n พร้อมสร้างกุญแจเข้ารหัส RSA 1024 บิต สำหรับ SSH

  - ตั้งรหัสผ่าน Console และ VTY เป็น cisco พร้อมจำกัดการเข้าถึง VTY ให้ใช้ได้แค่ SSH

  - เปิดใช้งานการค้นหาเส้นทาง IPv6 (ipv6 unicast-routing)

  - กำหนดหมายเลข IP พร้อมคำอธิบาย (Description) และสั่งเปิดทำงาน (no shutdown) ให้กับ 4 อินเทอร์เฟซ

  - บันทึกการตั้งค่าลง NVRAM (copy running-config startup-config)

ส่วนที่ 2: การเรียกดูข้อมูลของเราเตอร์ (Display Router Information)

- ทำการรีโมทจาก PC3 ผ่านโปรแกรม SSH โดยใช้ IP ของ R2 (10.0.4.1)

- ใช้คำสั่งในกลุ่ม show (เช่น show version, show running-config, show ip route) เพื่อตรวจสอบระบบ

### 5. การตอบคำถามท้ายการทดลอง (Lab Questions & Answers)

Part 1: Verify network connectivity

- Q1: Ping จาก PC3 ไปยังที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ของ PC4 สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)

  - Answer: สำเร็จ (Yes)

- Q2: Ping จาก R2 ไปยัง R1 (อินเทอร์เฟซ S0/1/1) ทั้ง IPv4 และ IPv6 สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)

  - Answer: สำเร็จ (Yes)

- Q3: Ping จาก PC3 ไปยังหมายเลข IP ของ ISP (209.165.200.226) สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)

  - Answer: สำเร็จ (Yes) เนื่องจาก PC ใช้ Default Gateway ของเราเตอร์ในการส่งต่อทราฟฟิกข้อมูลออกไป

- Q4: Ping จาก PC3 ไปยังหมายเลขทดสอบของ ISP (64.100.1.1) สำเร็จหรือไม่? (Were the pings successful?)

  - Answer: ไม่สำเร็จ (No) เนื่องจากยังไม่มีการตั้งค่าเส้นทาง (Routing) หรือ Default route บนเราเตอร์ R2 ทำให้อุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรงเท่านั้น

- Q5: การเข้าถึงระยะไกล (Remote access) จาก PC3 ไปยัง R2 ผ่าน SSH สำเร็จหรือไม่? (Was remote access successful?)

  - Answer: สำเร็จ (Yes)

Part 2: Retrieve important hardware and software information

- Q6: ชื่อของไฟล์ IOS Image ที่เราเตอร์กำลังใช้งานอยู่คืออะไร? (What is the name of the IOS image that the router is running?)

  - Answer: isr4300-universalk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.SPA.bin

- Q7: เราเตอร์มีหน่วยความจำ NVRAM เท่าใด? (How much NVRAM does the router have?)

  - Answer: 32,768K bytes

- Q8: เราเตอร์มีหน่วยความจำ Flash เท่าใด? (How much Flash memory does the router have?)

  - Answer: 3,223,551K bytes

- Q9: จากค่า Configuration register 0x2102 ลำดับการบูตในครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร? (What is the boot process for the router on the next reload?)

  - Answer: เราเตอร์จะทำการบูตตามปกติ โดยจะโหลดระบบปฏิบัติการ IOS จากหน่วยความจำ Flash และโหลดไฟล์การตั้งค่าเริ่มต้น (Startup config) จาก NVRAM (หากค่า register เป็น 0x2142 เราเตอร์จะข้ามการโหลด Startup config)

Part 3: Display the running configuration

- Q10: รหัสผ่านที่แสดงผลในคำสั่ง show running-config มีลักษณะอย่างไร? (How are passwords presented in the output?)

  - Answer: รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัสไว้ (Encrypted) ซึ่งเป็นผลจากการเปิดใช้งานคำสั่ง service password-encryption

- Q11: ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร? (What is the result of using this command?)

  - Answer: ระบบจะกรองและแสดงผลลัพธ์ของการตั้งค่า โดยเริ่มต้นบรรทัดแรกจากคำว่า "vty" (ตามเงื่อนไขที่ระบุหลังตัวกรอง) และแสดงผลบรรทัดถัดๆ ไปตามลำดับ

Part 4: Display the routing table on the router

- Q12: ในตาราง Routing table ตัวอักษรใดที่ใช้ระบุว่าเครือข่ายนั้นเชื่อมต่อโดยตรง? (What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?)

  - Answer: ใช้ตัวอักษร C (Connected) สำหรับซับเน็ตที่เชื่อมต่อโดยตรง และตัวอักษร L (Local) สำหรับที่อยู่ของอินเทอร์เฟซเครื่องตัวเอง

- Q13: มีรายการเส้นทางที่ใช้รหัส C ทั้งหมดกี่รายการใน Routing table? (How many route entries are coded with a C code?)

  - Answer: มีทั้งหมด 4 รายการ

Part 5: Display a summary list of the interfaces

- Q14: คำสั่งใดที่ใช้เปลี่ยนสถานะพอร์ต Gigabit Ethernet จาก administratively down ให้เป็น up? (What command changed the status...)

  - Answer: คำสั่ง no shutdown

- Q15: คำสั่ง Filter ใดที่ใช้กรองเพื่อแสดงเฉพาะอินเทอร์เฟซที่มีการกำหนดหมายเลข IP แล้วเท่านั้น? (What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?)

  - Answer: คำสั่ง show ip interface brief | exclude unassigned

- Q16: ส่วนที่แสดงผลว่า [up/up] มีความหมายว่าอย่างไร? (What is the meaning of the [up/up] part of the output?)

  - Answer: สถานะ [up/up] สะท้อนถึงการทำงานปกติของ Layer 1 (Physical/ทางกายภาพ) และ Layer 2 (Data Link/การเชื่อมโยงข้อมูล) ของอินเทอร์เฟซนั้นๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาสถานะของ Layer 3

### 6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

การปฏิบัติการนี้ช่วยทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในการปรับแต่งค่าพื้นฐานของเราเตอร์เครือข่าย (Basic Router Configuration) ตั้งแต่การตั้งชื่ออุปกรณ์ การใส่รหัสผ่านและสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี การจำกัดสิทธิ์ให้รีโมทผ่าน SSH เท่านั้น ไปจนถึงการจัดสรรหมายเลขไอพีทั้ง IPv4 และ IPv6 นอกจากนี้ การใช้คำสั่งในกลุ่ม show ร่วมกับสัญลักษณ์ตัวกรอง (Filtering pipe |) ยังเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลระบบ และยืนยันความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ