รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 9

หัวข้อ: 15.6.1 Packet Tracer – Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง (Objectives)

- กำหนดค่าเส้นทางแบบ Default Route ทั้งแบบ Static และ Floating Static สำหรับโปรโตคอล IPv4 และ IPv6

- กำหนดค่าเส้นทางแบบ Static และ Floating Static จากฝั่งผู้ให้บริการ (ISP) ไปยังเครือข่าย LAN ภายใน (Internal LANs) สำหรับ IPv4 และ IPv6

- กำหนดค่าเส้นทางแบบเจาะจงเครื่องปลายทาง (Host Routes) สำหรับ IPv4 และ IPv6

2. สถานการณ์จำลอง (Background / Scenario)

ในปฏิบัติการนี้ ระบบเครือข่ายต้องการการกำหนดค่าเส้นทางแบบ Static เพื่อให้ผู้ใช้งานในเครือข่าย LAN ภายในสามารถเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการ (ISP) ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดค่า Floating Static Route ซึ่งเป็นการสร้างเส้นทางสำรอง (Redundancy) เพื่อเตรียมรับมือในกรณีที่เส้นทางหลักขัดข้อง รวมถึงการทำ Routing จากฝั่ง ISP กลับเข้ามายังเครือข่ายภายในเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

3. ตารางหมายเลขไอพีเครือข่าย (Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเทอร์เฟซ (Interface) | หมายเลข IP / Prefix (IPv4 & IPv6) |
| --- | --- | --- |
| Edge_Router | S0/0/0 | 10.10.10.2/30 2001:db8:a:1::2/64 |
|  | S0/0/1 | 10.10.10.6/30 2001:db8:a:2::2/64 |
|  | G0/0 | 192.168.10.17/28 2001:db8:1:10::1/64 |
|  | G0/1 | 192.168.11.33/27 2001:db8:1:11::1/64 |
| ISP1 | S0/0/0 | 10.10.10.1/30 2001:db8:a:1::1/64 |
|  | G0/0 | 198.0.0.1/24 2001:db8:f:f::1/64 |
| ISP2 | S0/0/1 | 10.10.10.5/30 2001:db8:a:2::1/64 |
|  | G0/0 | 198.0.0.2/24 2001:db8:f:f::2/64 |
| PC-A | NIC | 192.168.10.19/28 2001:db8:1:10::19/64 |
| PC-B | NIC | 192.168.11.35/27 2001:db8:1:11::45 |
| Customer Server | NIC | 198.0.0.10 2001:db8:f:f::10 |

4. ขั้นตอนการดำเนินการและการตั้งค่า (Methodology & Configurations)

ส่วนที่ 1: การตั้งค่าบน Edge_Router

- IPv4 Default Routes: กำหนดค่า Primary Default Route ไปยัง 0.0.0.0 0.0.0.0 ให้ออกทางอินเทอร์เฟซ S0/0/0 (ไปหา ISP1) และกำหนด Floating Default Route ให้ออกทาง S0/0/1 (ไปหา ISP2) โดยตั้งค่า Administrative Distance (AD) ไว้ที่ 5

- IPv6 Default Routes: กำหนดค่า Primary Default Route ไปยัง ::/0 โดยชี้ Next-hop ไปที่ 2001:db8:a:1::1 (ISP1) และกำหนด Floating Default Route ชี้ไปที่ 2001:db8:a:2::1 (ISP2) ด้วย AD 5

- Host Routes: สร้างเส้นทางเจาะจงไปยัง Customer Server โดยใช้ Subnet Mask 255.255.255.255 สำหรับ IPv4 (198.0.0.10) และ Prefix /128 สำหรับ IPv6 (2001:db8:f:f::10) โดยกำหนดให้เส้นทางหลักส่งข้อมูลผ่าน ISP1 และเส้นทางสำรอง (Floating) ส่งผ่าน ISP2 ด้วย AD 5

ส่วนที่ 2: การตั้งค่าบนเร้าเตอร์ ISP1

- IPv4 Routes สู่ LAN ภายใน: กำหนด Static Route เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังเครือข่าย LAN 1 (192.168.10.16/28) และ LAN 2 (192.168.11.32/27) โดยชี้ผ่าน Next-hop 10.10.10.2 (Edge_Router) จากนั้นกำหนด Floating Route สำหรับทั้งสอง LAN ให้ออกทางอินเทอร์เฟซ G0/0 ด้วย AD 5

- IPv6 Routes สู่ LAN ภายใน: กำหนด Static Route ไปยัง LAN 1 (2001:db8:1:10::/64) และ LAN 2 (2001:db8:1:11::/64) โดยชี้ผ่าน 2001:db8:a:1::2 และกำหนด Floating Route โดยชี้ผ่าน Next-hop 2001:db8:f:f::2 (ISP2) ด้วย AD 5

ส่วนที่ 3: การตั้งค่าบนเร้าเตอร์ ISP2 (ส่วนเสริมเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ)

- แม้ในคำสั่งหลักจะไม่ได้ระบุไว้โดยตรง แต่เพื่อให้ข้อมูลจาก Customer Server สามารถตอบกลับ (Return Traffic) ไปยังวง LAN 1 และ LAN 2 ได้ในกรณีที่ลิงก์หลักขัดข้อง จะต้องกำหนด IPv4 และ IPv6 Static Route บน ISP2 ให้ชี้กลับไปยัง Edge_Router ผ่านหมายเลข IP 10.10.10.6 และ 2001:db8:a:2::2

5. การตรวจสอบและผลการทดสอบ (Verification & Results)

- ตารางเส้นทาง (Routing Table): เมื่อใช้คำสั่ง show ip route static และ show ipv6 route static บนเร้าเตอร์ จะปรากฏเฉพาะเส้นทางหลัก (Primary Routes) ที่ทำงานอยู่เท่านั้น เส้นทางสำรอง (Floating Routes) ที่มี AD 5 จะถูกซ่อนไว้ในระบบจนกว่าอินเทอร์เฟซของเส้นทางหลักจะล่ม

- การทดสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Test): การใช้คำสั่ง Ping จากเครื่องโฮสต์ PC-A และ PC-B บน LAN 1 และ LAN 2 ไปยังเครื่องเป้าหมาย Customer Server (198.0.0.10 สำหรับ IPv4 และ 2001:db8:f:f::10 สำหรับ IPv6) สามารถทำได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์

- การทดสอบระบบสำรอง (Failover Test): เมื่อจำลองเหตุการณ์ลิงก์หลักขาดหาย โดยการสั่งปิดพอร์ต (Shutdown) ข้อมูลเส้นทางใน Routing table จะสลับมาใช้ Floating Routes อัตโนมัติ และเมื่อทำการ Ping ทดสอบซ้ำ เครื่องฝั่งผู้ใช้งานยังคงสามารถสื่อสารกับ Customer Server ได้ตามปกติ ซึ่งบรรลุเงื่อนไขความซ้ำซ้อนและมีเสถียรภาพของระบบ

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

การทดลองนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการกำหนดค่า Static Routing เพื่อเชื่อมต่อระหว่างองค์กรและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งโปรโตคอล IPv4 และ IPv6 การใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งค่า Administrative Distance (AD) ให้สูงขึ้น (เช่น ตั้งเป็น 5) ช่วยให้สามารถสร้างเส้นทางสำรองที่เรียกว่า Floating Static Route ได้ ซึ่งระบบเราเตอร์จะนำเส้นทางนี้มาใช้งานโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อเส้นทางหลัก (ที่มีค่า AD ต่ำกว่า) เกิดปัญหา ถือเป็นวิธีการสร้างระบบเครือข่ายที่มีความทนทานต่อความเสียหาย (Redundancy) เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง