รายงานผลการทดลองปฏิบัติการ หัวข้อ: Packet Tracer - VLAN Configuration

1. วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- ตรวจสอบการตั้งค่า VLAN เริ่มต้นของสวิตช์

- สร้างและกำหนดชื่อให้กับ VLAN

- กำหนดพอร์ตต่างๆ บนสวิตช์ให้อยู่ใน VLAN ที่ถูกต้อง

2. โครงสร้างเครือข่าย (Network Topology) เครือข่ายประกอบด้วยสวิตช์จำนวน 3 ตัว ซึ่งถูกแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ระดับดังนี้:

- S1 (Core/Distribution Switch): ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังสวิตช์ S2 และ S3

- S2 และ S3 (Access Switch): ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง (PC และ IP Phone) ของผู้ใช้งาน

ตารางหมายเลขไอพีและ VLAN ที่เกี่ยวข้อง

| อุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซ | หมายเลข IP | ซับเน็ตมาสก์ | VLAN ที่กำหนด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | NIC | 172.17.10.21 | 255.255.255.0 | VLAN 10 (Faculty/Staff) |
| PC2 | NIC | 172.17.20.22 | 255.255.255.0 | VLAN 20 (Students) |
| PC3 | NIC | 172.17.30.23 | 255.255.255.0 | VLAN 30 (Guest) |
| PC4 | NIC | 172.17.10.24 | 255.255.255.0 | VLAN 10 (Faculty/Staff) |
| PC5 | NIC | 172.17.20.25 | 255.255.255.0 | VLAN 20 (Students) |
| PC6 | NIC | 172.17.30.26 | 255.255.255.0 | VLAN 30 (Guest) |

3. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

- การสร้าง VLAN: ได้ทำการสร้าง VLAN หมายเลข 10, 20, 30, 99 และ 150 พร้อมกำหนดชื่อที่สอดคล้องกันบนสวิตช์ทั้ง 3 ตัว (S1, S2 และ S3)

- การกำหนด Access Port สำหรับข้อมูล (Data): ตั้งค่าพอร์ต F0/11 ให้อยู่ใน VLAN 10, พอร์ต F0/18 ให้อยู่ใน VLAN 20 และพอร์ต F0/6 ให้อยู่ใน VLAN 30 บนสวิตช์ S2 และ S3

- การกำหนดค่าร่วมระหว่าง Voice และ Data (บน S3): เนื่องจากพอร์ต F0/11 ของ S3 มีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ IP Phone และ PC4 ร่วมกัน จึงต้องมีการตั้งค่าเพื่อรองรับทราฟฟิกผู้ใช้งานผ่าน VLAN 10 และทราฟฟิกเสียงผ่าน VLAN 150 บนพอร์ตเดียวกัน

- การตั้งค่าคุณภาพบริการ (QoS): ได้เปิดใช้งานคำสั่ง mls qos trust cos บนพอร์ต F0/11 ของ S3 เพื่อรับประกันคุณภาพแบนด์วิดท์ขั้นต่ำสำหรับการสื่อสารด้วยเสียง

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ปัญหา (Verification & Troubleshooting)

- ก่อนการตั้งค่า VLAN: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันสามารถ Ping หากันได้สำเร็จ เนื่องจากพอร์ตทุกพอร์ตอยู่ภายใต้ VLAN 1 โดยค่าเริ่มต้น

- หลังการตั้งค่า VLAN: เมื่อทดสอบส่งข้อมูลโดยการ Ping จาก PC1 ไปยัง PC4 พบว่าล้มเหลว (Request timed out) และเส้นทางถูกตัดทิ้งทันทีที่โหนดเริ่มต้น

- สาเหตุของปัญหา: แม้ว่า PC1 และ PC4 จะถูกจัดให้อยู่ใน VLAN 10 ถูกต้องแล้ว แต่ลิงก์ที่เชื่อมระหว่างสวิตช์ (พอร์ต Gig0/1 และ Gig0/2) ยังคงทำงานเป็นพอร์ต Access ภายใต้ VLAN 1

- การวิเคราะห์การส่งข้อมูล: เมื่อเฟรมข้อมูลที่มีแท็กของ VLAN 10, 20 หรือ 30 ถูกส่งออกจาก S2 เพื่อข้ามไปยัง S1 ลิงก์ที่อยู่ใน VLAN 1 จะทำการดรอป (Drop) ทราฟฟิกเหล่านั้นทิ้งทั้งหมด

- แนวทางแก้ไข: เพื่อให้ทราฟฟิกของทุก VLAN สามารถข้ามผ่านระหว่างสวิตช์ S1, S2 และ S3 ได้ จะต้องเปลี่ยนโหมดของพอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ให้เป็นแบบ Trunk Mode

5. การตอบคำถามท้ายการทดลอง (Lab Questions & Answers)

- คำถามที่ 1: เครือข่ายจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้ VLAN? (What benefits can VLANs provide to the network?)

  - คำตอบ: ประโยชน์หลักของการใช้ VLAN ได้แก่ การเพิ่มความปลอดภัย (Security), การลดต้นทุน (Cost reduction), ประสิทธิภาพเครือข่ายที่สูงขึ้น (Higher performance), การบรรเทาปัญหาพายุบรอดคาสต์ (Broadcast storm mitigation), การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอที และทำให้การจัดการโปรเจกต์และแอปพลิเคชันมีความเรียบง่ายมากขึ้น

- คำถามที่ 2: คำสั่งใดที่ใช้แสดงเฉพาะชื่อ VLAN, สถานะ, และพอร์ตที่เกี่ยวข้องบนสวิตช์? (Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?)

  - คำตอบ: คำสั่ง show vlan brief

- คำถามที่ 3: แม้ว่าจะมีการกำหนด Access ports ให้กับ VLAN ที่ถูกต้องแล้ว การ Ping สำเร็จหรือไม่? จงอธิบาย (Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.)

  - คำตอบ: ไม่สำเร็จ (Pings failed) เนื่องจากพอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ยังคงอยู่ใน VLAN 1 โดยค่าเริ่มต้น ในขณะที่เครื่อง PC1 และ PC4 ถูกกำหนดให้อยู่ใน VLAN 10 ทำให้ทราฟฟิกไม่สามารถส่งข้ามสวิตช์ได้

- คำถามที่ 4: จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร? (What could be done to resolve this issue?)

  - คำตอบ: ต้องตั้งค่าพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ให้เป็น Trunk ports (เช่น ใช้คำสั่ง switchport mode trunk)

6. สรุปผลการทดลอง (Conclusion & Personal Reflections)

- โครงสร้างเชิงตรรกะและกายภาพ: การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการที่อุปกรณ์อยู่ในซับเน็ตเดียวกันไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถสื่อสารกันได้ หากมีการนำระบบ VLAN เข้ามาแบ่งส่วนเครือข่ายในระดับ Layer 2

- ความคุ้มค่าของการผสานเครือข่ายเสียงและข้อมูล: การผสานทราฟฟิกเสียง (VLAN 150) และข้อมูล (VLAN 10) ผ่านสายเคเบิลเส้นเดียวบนสวิตช์ S3 แสดงถึงการจัดการทรัพยากรเครือข่ายขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ความสำคัญของ QoS: การตั้งค่าความน่าเชื่อถือผ่าน mls qos trust cos ช่วยป้องกันปัญหากรณีที่มีการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพความคมชัดของสายสนทนาผ่าน VoIP ได้