รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 5

หัวข้อ: Packet Tracer – Configure a Wireless Network

#### 1. วัตถุประสงค์

- เชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

- ตั้งค่าคอนฟิกูเรชันของ Wireless Router

- เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบใช้สาย (Wired device) เข้ากับ Wireless Router

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (Wireless device) เข้ากับ Wireless Router

- เพิ่ม Access Point (AP) เข้าไปในเครือข่ายเพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณไร้สาย

- อัปเดตการตั้งค่าเริ่มต้นของ Router

#### 2. บทนำ

ในปฏิบัติการนี้ ได้ทำการตั้งค่า Wireless Router และ Access Point เพื่อรองรับไคลเอนต์แบบไร้สายและทำการกำหนดเส้นทาง (Route) ให้กับ IP packets นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่างของอุปกรณ์

#### 3. ขั้นตอนการดำเนินการ (Methodology)

ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

- การเชื่อมต่อ Admin กับ WR: ใช้สาย Straight-through เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 'Admin' (ผ่านพอร์ต FastEthernet0) เข้ากับพอร์ต Ethernet ที่ว่างอยู่บน Wireless Router (WR) โดย WR จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับ LAN และเป็นเราเตอร์เพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต

- การตั้งค่า DHCP ให้กับ Admin: ตั้งค่าให้ 'Admin' รับ IP address อัตโนมัติจาก DHCP server ของ WR ผ่านหน้าต่าง IP Configuration จากนั้นใช้ Web Browser บน 'Admin' เข้าสู่หน้าการจัดการของ WR ที่หมายเลข IP 192.168.0.1 ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น (admin/admin)

- การตั้งค่าพอร์ต Internet ของ WR: ในหน้า Basic Setup ได้เปลี่ยนการรับค่า IP จาก DHCP เป็นแบบ Static IP และกำหนดค่าดังนี้:

  - Internet IP Address: 209.165.200.225

  - Subnet Mask: 255.255.255.252

  - Default Gateway: 209.165.200.226

  - DNS Server: 209.165.201.1

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า Wireless

- การตั้งค่า SSID: ในส่วนของ 2.4 GHz ได้เปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID) เป็น aCompany, กำหนด Standard Channel เป็น 6 - 2.437GHz และทำการปิดการใช้งานคลื่นความถี่ 5 GHz

- การตั้งค่าความปลอดภัยไร้สาย: กำหนด Security Mode เป็น WPA2 Personal, ใช้ Encryption แบบ AES และตั้ง Passphrase เป็น Cisco123!

- การเชื่อมต่อ Wireless Clients: ใช้โปรแกรม PC Wireless บน 'Laptop1' และ 'Laptop2' ค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย aCompany ด้วย Passphrase ที่ตั้งไว้ จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเข้าเว็บไซต์ www.cisco.pka

ส่วนที่ 3: การเชื่อมต่อ Wireless Clients กับ Access Point

- การตั้งค่า Access Point (AP): เชื่อมต่อ AP (Port 0) เข้ากับพอร์ต Ethernet ของ WR จากนั้นตั้งค่า Port 1 ของ AP ให้กระจาย SSID ชื่อ aCompany, ใช้ความปลอดภัยแบบ WPA2-PSK และใช้ Passphrase เป็น Cisco123!

- การเชื่อมต่อผ่าน AP: นำ 'Laptop3' เชื่อมต่อกับเครือข่าย aCompany (เลือกสัญญาณจากช่องสัญญาณที่แรงกว่า) และทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ www.cisco.pka

ส่วนที่ 4: งานบริหารจัดการอื่นๆ

- การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าถึง WR: ในเมนู Management ได้ทำการเปลี่ยน Router Password จากรหัสผ่านเริ่มต้นเป็น cisco

- การเปลี่ยนช่วง IP ของ DHCP: ในหน้า Basic Setup ได้ทำการเปลี่ยน Router IP จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 และเพิ่ม DNS Server เป็น 209.165.201.1 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ช่วง IP ของเครือข่ายภายในเปลี่ยนจาก 192.168.0.0/24 เป็น 192.168.50.0/24

- การต่ออายุ IP Address (Renew IP): หลังจากเปลี่ยนช่วง IP ทำให้การเชื่อมต่อของเบราว์เซอร์ขาดหาย จึงต้องใช้คำสั่ง ipconfig /renew บน Command Prompt ของ 'Admin' และอุปกรณ์ Laptop อื่นๆ เพื่อรับหมายเลข IP ใหม่ในวง 192.168.50.x

#### 4. ผลการทดสอบและตอบคำถาม (Results and Questions)

ส่วนที่ 1: การเชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router

- Q: คอมพิวเตอร์ได้รับ IP address อะไร?

  - A: 192.168.0.100

- Q: Subnet mask ของคอมพิวเตอร์คืออะไร?

  - A: 255.255.255.0

- Q: Default gateway ของคอมพิวเตอร์คืออะไร?

  - A: 192.168.0.1

- Q: IP address ของ Admin อยู่ในช่วงการแจก IP ของ DHCP หรือไม่? และเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่?

  - A: ใช่ Admin ได้รับ IP 192.168.0.100/24 ซึ่งอยู่ในเครือข่าย 192.168.0.0/24 และอยู่ในช่วงการแจก IP (192.168.0.100 - 192.168.0.149) เป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจาก Admin ได้รับข้อมูล IP จาก WR ผ่านระบบ DHCP

ส่วนที่ 4: งานบริหารจัดการอื่นๆ

- Q: ทำไม Web Browser จึงแสดงข้อความ Request Timeout หลังจากบันทึกการตั้งค่า DHCP ช่วงใหม่?

  - A: เพราะ IP address ของเครื่อง Admin ไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับ Router อีกต่อไป (IP ของ Admin อยู่นอกเหนือช่วงใหม่ของ DHCP server)

- Q: ข้อมูล IP address ใหม่สำหรับเครื่อง Admin คืออะไร (หลังจากใช้คำสั่ง renew)?

  - A: IP Address: 192.168.50.100, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.50.1, DNS Server: 209.165.201.1 (หมายเลข IP อาจแตกต่างกันไปแต่อยู่ในช่วง 192.168.50.100 – 149)

- Q: สังเกตว่า Laptop1 เปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับ AP แทนที่จะเป็น WR ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

  - A: เพราะสัญญาณจาก AP ไปถึง Laptop1 มีความแรงมากกว่า

#### 5. สรุปผล

จากการทดลอง สามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายเบื้องต้นได้สำเร็จ โดยเริ่มจากการเชื่อมต่อและตั้งค่า Wireless Router ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายใน (LAN) และอินเทอร์เน็ตได้ การตั้งค่าความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายด้วย WPA2 การใช้ Access Point เข้ามาขยายพื้นที่ให้บริการ และการบริหารจัดการเครือข่าย เช่น การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และการปรับเปลี่ยนช่วง IP address ของเครือข่ายภายใน พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการต่ออายุ (Renew) IP address ให้กับอุปกรณ์ลูกข่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของระบบเครือข่าย