### รายงานผลการปฏิบัติการ: Lab 4

หัวข้อ: Packet Tracer – Investigate STP Loop Prevention

#### 1. วัตถุประสงค์

- สังเกตการณ์สถานะของพอร์ต (Port states) และกระบวนการคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence process) ของ Spanning-Tree

- อธิบายการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP)

- อธิบายกลไกที่ Spanning Tree Protocol ใช้ในการป้องกันการเกิดลูป (Switching loops) ในขณะที่ยังคงรักษาระบบเส้นทางสำรอง (Redundancy) ในเครือข่ายสวิตช์เอาไว้ได้

#### 2. บทนำ / สถานการณ์

ในการปฏิบัติการนี้ ได้ใช้โปรแกรม Packet Tracer เพื่อสังเกตการณ์ทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP) ในระบบเครือข่ายสวิตช์แบบง่ายที่มีการเชื่อมต่อเส้นทางสำรอง (Redundant paths)

#### 3. ขั้นตอนการดำเนินการและผลการทดลอง

ส่วนที่ 1: การสังเกตสถานะ Spanning-Tree (Observe a Converged Spanning-Tree Instance)

- ทดสอบการเชื่อมต่อ: ทำการใช้คำสั่ง Ping จาก PC1 ไปยัง PC2 ผลลัพธ์คือ สำเร็จ (Ping Successful) * ตรวจสอบสถานะพอร์ต: เมื่อใช้คำสั่ง show spanning-tree vlan 1 บนสวิตช์แต่ละตัว ได้ข้อมูลสรุปสถานะพอร์ตเชื่อมต่อหลัก (Gigabit Ethernet Trunk Ports) ดังตารางด้านล่าง:

| สวิตช์ (Switch) | พอร์ต (Port) | สถานะ (Status) | เป็น Root Bridge หรือไม่? |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | G0/1 | FWD (Forwarding) | No |
|  | G0/2 | FWD (Forwarding) | No |
| S2 | G0/1 | FWD (Forwarding) | Yes (This bridge is the root) |
|  | G0/2 | FWD (Forwarding) | Yes (This bridge is the root) |
| S3 | G0/1 | FWD (Forwarding) | No |
|  | G0/2 | BLK (Blocking) | No |

ส่วนที่ 2: การสังเกตกระบวนการคอนเวอร์เจนซ์ (Observe Spanning-Tree Convergence)

- จำลองการขาดของสายเคเบิล: ทำการลบสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ S1 และ S2 ออก เพื่อให้เส้นทางหลักขาดหายไป

- สังเกตการเปลี่ยนแปลง: พอร์ต G0/2 บนสวิตช์ S3 ได้เกิดกระบวนการคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) โดยเปลี่ยนสถานะตามลำดับดังนี้:

  - Blocking (BLK): ไฟสถานะเป็นสีส้ม (พอร์ตปิดกั้นข้อมูล)

  - Listening (LSN): สวิตช์ประเมินโครงสร้างเครือข่ายใหม่และฟัง BPDU (ไฟสถานะสีส้ม)

  - Learning (LRN): สวิตช์เริ่มเรียนรู้ MAC Address (ไฟสถานะสีส้ม)

  - Forwarding (FWD): พอร์ตทำงานสมบูรณ์ เริ่มส่งผ่านข้อมูล ไฟสถานะเปลี่ยนเป็น สีเขียว

- ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง: เมื่อทดสอบ Ping จาก PC1 ไปยัง PC2 อีกครั้ง ผลลัพธ์คือ สำเร็จ (Successful) สะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางสำรองสามารถขึ้นมาทำงานแทนได้เมื่อเส้นทางหลักขัดข้อง

#### 4. การตอบคำถามท้ายการทดลอง

- คำถามที่ 1: Packet Tracer แสดงไฟสถานะที่แตกต่างกันบนสายเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ ไฟสถานะนี้หมายถึงอะไร?

  - คำตอบ: ไฟสถานะสีส้ม (Orange Link Light) บ่งบอกว่าพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ Blocking (BLK) ซึ่งเป็นสถานะที่ถูกระงับไม่ให้รับส่งข้อมูลปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลวิ่งวนเป็นลูปในระบบเครือข่าย

- คำถามที่ 2: เฟรมข้อมูลจาก PC1 ไปยัง PC2 จะเดินทางผ่านเส้นทางใด?

  - คำตอบ: เฟรมข้อมูลจะใช้เส้นทางเดินทางตรงผ่านจาก: PC1 -> สวิตช์ S1 -> สวิตช์ S2 -> PC2

- คำถามที่ 3: ทำไมเฟรมข้อมูลถึงไม่เดินทางผ่านสวิตช์ S3?

  - คำตอบ: เนื่องจากพอร์ต G0/2 บนสวิตช์ S3 ถูกจำกัดให้อยู่ในสถานะ Blocking (BLK) จึงไม่ทำงานในระดับการส่งต่อเฟรมข้อมูลปกติ เส้นทางที่เชื่อมโยงผ่าน S3 จึงขาดตอนชั่วคราว

- คำถามที่ 4: ทำไม Spanning Tree Protocol จึงต้องตั้งพอร์ตให้อยู่ในสถานะ Blocking?

  - คำตอบ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูปในระดับ Layer 2 (Switching Loops) หากไม่บล็อกพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไว้ จะเกิดปรากฏการณ์ Broadcast Storm (ข้อมูลวนลูปอย่างต่อเนื่องจนล้นแบนด์วิดท์) และทำให้เครือข่ายล่มได้

- คำถามที่ 5: หลังจากการตัดสายเชื่อมโยง S1-S2 ยังมีพอร์ตใดแสดงไฟสถานะสีส้มหรือไม่? เพราะเหตุใด?

  - คำตอบ: ไม่มีพอร์ตใดแสดงไฟสีส้มอีกแล้ว (ทุกพอร์ตเป็นสีเขียว / Forwarding State) เนื่องจากสวิตช์ที่เหลืออยู่มีการเชื่อมต่อเป็นแบบเส้นตรง (ไม่มีลูป) เส้นทางทางเลือกที่ซ้ำซ้อนได้สูญหายไปแล้ว STP จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการบล็อกพอร์ตเพื่อป้องกันลูปอีกต่อไป

#### 5. สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองนี้ ทำให้เห็นภาพการทำงานจริงของ Spanning Tree Protocol (STP) ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเครือข่ายที่มีการออกแบบเส้นทางสำรอง (Redundancy) STP สามารถตรวจจับและป้องกันลูปในเครือข่ายได้โดยการตั้งพอร์ตทางเลือกให้เป็นสถานะ Blocking และเมื่อเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือเส้นทางหลักเกิดความเสียหาย STP จะทำการปรับตัว (Convergence) อย่างรวดเร็ว เพื่อปลดล็อกพอร์ตสำรองให้กลับมาใช้งานได้ในสถานะ Forwarding ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ